Лабораторна робота №21

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ МАРШРУТИЗАЦІЇ OSPF У МЕРЕЖІ НА БАЗІ МАРШРУТИЗАТОРІВ CISCO

Мета роботи: ознайомитися з особливостями функціонування та налагодження роботи протоколу маршрутизації OSPF на обладнанні Cisco; отримати навички розрахунку метрик та визначення оптимальних маршрутів протоколу OSPF; отримати практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи протоколу маршрутизації OSPF у мережі, побудованій на базі маршрутизаторів Cisco; дослідити процес роботи протоколу маршрутизації OSPF та процеси передачі даних у побудованій мережі.

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного симулятора/емулятора створити проект мережі (рис. 1). При побудові звернути увагу на вибір моделей комутаторів та маршрутизаторів, мережних модулів та адаптерів, а також мережних з’єднань. Різновиди технологій Ethernet для підмереж A, B, С, D, H, O, P обираються довільно. Під час формування каналів E, F, G скористатися даними табл. 1. Підключені локальні мережі (A, B, D, H, O, P) можна показувати як за допомогою одного вузла, так і за допомогою повноцінної мережі на базі окремого комутатора з кількома вузлами. Для побудованої мережі заповнити описову таблицю.

Таблиця 1

Параметри підмереж (каналів зв’язку)

Рисунок 1 – Проект мережі

Таблиця 2

| Параметри інтерфейсів пристроїв |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig0/0 | Комутатор SW_2_3_1 | Gig0/1 |
|  | Gig1/0 | Робоча станція WS_2_3_1 | Fa0 |
|  | Gig2/0 | Робоча станція WS_2_3_2 | Fa0 |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | Gig0/0 | Робоча станція WS_2_3_3 | Fa0 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | Маршрутизатор R_2_3_3 | Se0/0/0 (DTE) |

Продовження таблиці 1

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/0 | Комутатор SW_2_3_1 | Gig1/1 |
|  | Gig0/1 | Робоча станція WS_2_3_4 | Fa0 |
|  | Se0/0/0 (DTE) | Маршрутизатор R_2_3_2 | Se0/0/0 (DCE) |
|  | Se0/0/1 (DTE) | Маршрутизатор R_2_3_4 | Se0/0/0 (DCE) |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | Gig0/0 | Комутатор SW_2_3_1 | Gig2/1 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | Маршрутизатор R_2_3_3 | Se0/0/1 (DTE) |
|  | Se0/0/1 (DTE) | Маршрутизатор R_2_3_5 | Se0/0/0 (DCE) |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/0 | Робоча станція WS_2_3_5 | Fa0 |
|  | Gig0/1 | Робоча станція WS_2_3_6 | Fa0 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | Маршрутизатор R_2_3_4 | Se0/0/1 (DTE) |
| Комутатор SW_2_3_1 | Gig0/1 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig0/0 |
|  | Gig1/1 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/0 |
|  | Gig2/1 | Маршрутизатор R_2_3_4 | Gig0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_1 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig1/0 |
| Робоча станція WS_2_3_2 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig2/0 |
| Робоча станція WS_2_3_3 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Gig0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_4 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/1 |
| Робоча станція WS_2_3_5 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_6 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/1 |

Завдання 2. Розробити схему адресації пристроїв мережі. Для цього використовувати дані табл. 3, 4. Результати навести у вигляді таблиці.

Таблиця 3

Дані для адресації підмереж

Таблиця 4

Дані для адресації підмереж

Таблиця 5

| Параметри адресації мережі |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| Підмережа А | - | 193.2.3.128 | 255.255.255.192 | /26 |
| Підмережа B | - | 193.2.3.192 | 255.255.255.192 | /26 |
| Підмережа C | - | 194.2.3.16 | 255.255.255.248 | /29 |
| Підмережа D | - | 195.2.3.0 | 255.255.255.192 | /26 |
| Підмережа E | - | 196.2.3.8 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа F | - | 197.2.3.40 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа G | - | 198.2.3.48 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа H | - | 199.2.3.128 | 255.255.255.224 | /27 |
| Підмережа O | - | 199.2.3.160 | 255.255.255.224 | /27 |
| Підмережа P | - | 200.2.3.0 | 255.255.255.192 | /26 |

Продовження таблиці 5

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | Інтерфейс Gig0/0 | 194.2.3.17 | 255.255.255.248 | /29 |
|  | Інтерфейс Gig1/0 | 193.2.3.129 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Інтерфейс Gig2/0 | 193.2.3.193 | 255.255.255.192 | /26 |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | Gig0/0 | 195.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | 196.2.3.9 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/0 | 194.2.3.19 | 255.255.255.248 | /29 |
|  | Gig0/1 | 200.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Se0/0/0 (DTE) | 196.2.3.10 | 255.255.255.252 | /30 |
|  | Se0/0/1 (DTE) | 197.2.3.41 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | Gig0/0 | 194.2.3.20 | 255.255.255.248 | /29 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | 197.2.3.42 | 255.255.255.252 | /30 |
|  | Se0/0/1 (DTE) | 198.2.3.49 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/0 | 199.2.3.129 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Gig0/1 | 199.2.3.161 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | 198.2.3.50 | 255.255.255.252 | /30 |
| Комутатор SW_2_3_1 | Vlan1 | 194.2.3.18 | 255.255.255.248 | /29 |
| Робоча станція WS_2_3_1 | Мережний адаптер | 193.2.3.130 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 193.2.3.129 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_2 | Мережний адаптер | 193.2.3.194 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 193.2.3.193 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_3 | Мережний адаптер | 195.2.3.2 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 195.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_4 | Мережний адаптер | 200.2.3.2 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 200.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |

Продовження таблиці 5

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Робоча станція WS_2_3_5 | Мережний адаптер | 199.2.3.130 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 199.2.3.129 | 255.255.255.224 | /27 |
| Робоча станція WS_2_3_6 | Мережний адаптер | 199.2.3.162 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 199.2.3.161 | 255.255.255.224 | /27 |

Завдання 3. Для мережі, схема якої наведена на рис. 1, провести розрахунок метрик маршрутів та визначити оптимальні маршрути з маршрутизатора R_G_N_X (за даними табл. 6) до всіх підмереж. При розрахунку враховувати обране за даними табл. 6 значення еталонної пропускної здатності RefBW та встановлені за даними табл. 1 значення параметра Bandwidth для відповідних підмереж (каналів зв’язку). Розрахунок навести повністю. Зведені дані розрахунку подати у вигляді таблиці.

Таблиця 6

Дані для розрахунку метрик та визначення оптимальних маршрутів

У розрахунках застосовується значення еталонної пропускної здатності RefBW = 1011 Біт/с.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі A:

М = {MтІ, MтІІ},

де 	MтІ – маршрутизатор R_2_3_3 – SW_2_3_1 – R_2_3_1 – підмережа А;

MтІІ – маршрутизатор R_2_3_3 – R_2_3_4 – SW_2_3_1 – R_2_3_1 – підмережа А.

Таблиця 7

| Параметри канальних сегментів маршрутів до підмережі А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Канальні сегменти маршруту | Технологія | Пропускна здатність, Мбіт/с |
| МтІ | R_2_3_3 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_1 – підмережа А | GigabitEthernet | 1000 |
| МтІІ | R_2_3_3 – R_2_3_4 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_4 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_1 – підмережа А | GigabitEthernet | 1000 |

Для маршруту MтI метрика MI визначається як:

МІ=10111 ×109+10111 ×109+10111 ×109=100+100+100=100+100+100=300.

Для маршруту MтII метрика MII визначається як:

МІІ=10111,544 ×106+10111 ×109+10111 ×109+10111 ×109=64766,84+100+100+100=64766+100+100+100=65066

Оптимальним буде маршрут з найменшим значенням метрики.

Mopt = min(MI, MII) = min(300, 65066) = 300.

Дана метрика належить маршруту MтI, отже, він і є оптимальним маршрутом.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі В:

М = {MтІ, MтІІ},

де 	MтІ – маршрут R_2_3_3 – SW_2_3_1 – R_2_3_1 – підмережа В;

MтІІ – маршрут R_2_3_3 – R_2_3_4 – SW_2_3_1 – R_2_3_1 – підмережа В.

Таблиця 8

| Параметри канальних сегментів маршрутів до підмережі В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Канальні сегменти маршруту | Технологія | Пропускна здатність, Мбіт/с |
| МтІ | R_2_3_3 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_1 – підмережа В | GigabitEthernet | 1000 |
| МтІІ | R_2_3_3 – R_2_3_4 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_4 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_1 – підмережа В | GigabitEthernet | 1000 |

Для маршруту MтI метрика MI визначається як:

МІ=10111 ×109+10111 ×109+10111 ×109=100+100+100=100+100+100=300.

Для маршруту MтII метрика MII визначається як:

МІІ=10111,544 ×106+10111 ×109+10111 ×109+10111 ×109=64766,84+100+100+100=64766+100+100+100=65066

Mopt = min(MI, MII) = min(300, 65066) = 300.

Дана метрика належить маршруту MтI, отже, він і є оптимальним маршрутом.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі С не є рентабельним, так як даний маршрутизатор має пряме з’єднання з підмережею. Аналогічна ситуація з підмережами E, F i P.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі D:

М = {MтІ},

де 	MтІ – маршрут R_2_3_3 – R_2_3_2 – підмережа D.

Таблиця 9

| Параметри канальних сегментів маршрутів до підмережі D |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Канальні сегменти маршруту | Технологія | Пропускна здатність, Мбіт/с |
| МтІ | R_2_3_3 – R_2_3_2 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_2 – підмережа D | GigabitEthernet | 1000 |

Для маршруту MтI метрика MI визначається як:

МІ=10111,544 ×106+10111 ×109=64766,84+100=64766+100=64866

Так як маршрут один, то, відповідно, він буде мінімальним, а отже, і оптимальним.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі G:

М = {MтІ, MтІІ},

де 	MтІ – маршрут R_2_3_3 – SW_2_3_1 – R_2_3_4 – підмережа G;

MтІІ – маршрут R_2_3_3 – R_2_3_4 – підмережа G.

Таблиця 10

| Параметри канальних сегментів маршрутів до підмережі G |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Канальні сегменти маршруту | Технологія | Пропускна здатність, Мбіт/с |
| МтІ | R_2_3_3 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_4 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_4 – підмережа G | Канал T1 | 1,544 |
| МтІІ | R_2_3_3 – R_2_3_4 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_4 – підмережа G | Канал T1 | 1,544 |

Для маршруту MтI метрика MI визначається як:

МІ=10111 ×109+10111 ×109+10111,544 ×106=100+100+64766,84=100+100+64766=64966.

Для маршруту MтII метрика MII визначається як:

МІІ=10111,544 ×106+10111,544 ×106=64766,84+[64766,84]=64766+64766=129532

Mopt = min(MI, MII) = min(64966, 129532) = 64966.

Дана метрика належить маршруту MтI, отже, він і є оптимальним маршрутом.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі Н:

М = {MтІ, MтІІ},

де 	MтІ – маршрут R_2_3_3 – SW_2_3_1 – R_2_3_4 – R_2_3_5 – підмережа H;

MтІІ – маршрут R_2_3_3 – R_2_3_4 – R_2_3_5 – підмережа H.

Таблиця 11

| Параметри канальних сегментів маршрутів до підмережі H |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Канальні сегменти маршруту | Технологія | Пропускна здатність, Мбіт/с |
| МтІ | R_2_3_3 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_4 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_4 – R_2_3_5 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_5 – підмережа H | GigabitEthernet | 1000 |
| МтІІ | R_2_3_3 – R_2_3_4 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_4 – R_2_3_5 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_5 – підмережа H | GigabitEthernet | 1000 |

Для маршруту MтI метрика MI визначається як:

МІ=10111 ×109+10111 ×109+10111,544 ×106+10111 ×109=100+100+64766,84+100=100+100+64766+100=65066.

Для маршруту MтII метрика MII визначається як:

МІІ=10111,544 ×106+10111,544 ×106+10111 ×109=64766,84+[64766,84]+100=64766+64766+100=129632

Mopt = min(MI, MII) = min(65066, 129632) = 65066.

Дана метрика належить маршруту MтI, отже, він і є оптимальним маршрутом.

Визначення оптимального маршруту від маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі О:

М = {MтІ, MтІІ},

де 	MтІ – маршрут R_2_3_3 – SW_2_3_1 – R_2_3_4 – R_2_3_5 – підмережа О;

MтІІ – маршрут R_2_3_3 – R_2_3_4 – R_2_3_5 – підмережа О.

Таблиця 11

| Параметри канальних сегментів маршрутів до підмережі O |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрут | Канальні сегменти маршруту | Технологія | Пропускна здатність, Мбіт/с |
| МтІ | R_2_3_3 – SW_2_3_1 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | SW_2_3_1 – R_2_3_4 | GigabitEthernet | 1000 |
|  | R_2_3_4 – R_2_3_5 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_5 – підмережа O | GigabitEthernet | 1000 |
| МтІІ | R_2_3_3 – R_2_3_4 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_4 – R_2_3_5 | Канал T1 | 1,544 |
|  | R_2_3_5 – підмережа O | GigabitEthernet | 1000 |

Для маршруту MтI метрика MI визначається як:

МІ=10111 ×109+10111 ×109+10111,544 ×106+10111 ×109=100+100+64766,84+100=100+100+64766+100=65066.

Для маршруту MтII метрика MII визначається як:

МІІ=10111,544 ×106+10111,544 ×106+10111 ×109=64766,84+[64766,84]+100=64766+64766+100=129632

Mopt = min(MI, MII) = min(65066, 129632) = 65066.

Дана метрика належить маршруту MтI, отже, він і є оптимальним маршрутом.

Таблиця 12

| Зведені дані розрахунку оптимальних маршрутів з маршрутизатора R_2_3_3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Підмережа | Проміжні пристрої | Метрика оптимального маршруту |
| Підмережа А | SW_2_3_1 – R_2_3_1 | Мт = 300 |
| Підмережа B | SW_2_3_1 – R_2_3_1 | Мт = 300 |
| Підмережа C | - | Мт = 0 |
| Підмережа D | R_2_3_2 | Мт = 64866 |
| Підмережа E | - | Мт = 0 |
| Підмережа F | - | Мт = 0 |
| Підмережа G | R_2_3_4 | Мт = 64966 |
| Підмережа H | R_2_3_2 – R_2_3_5 | Мт = 65066 |
| Підмережа O | R_2_3_2 – R_2_3_5 | Мт = 65066 |
| Підмережа P | - | Мт = 0 |

Завдання 4. Провести базове налагодження пристроїв, інтерфейсів та каналів зв’язку (за даними табл. 1). Провести налагодження параметрів ІР-адресації пристроїв мережі відповідно до даних, які отримані у п. 2. Перевірити наявність зв’язку між сусідніми парами пристроїв мережі.

Рисунок 2 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_1 до комутатора SW_2_3_1

Рисунок 3 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_1 до підмережі А

Рисунок 4 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_1 до підмережі B

Рисунок 5 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_2 до маршрутизатора R_2_3_3

Рисунок 6 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_2 до підмережі D

Рисунок 7 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до маршрутизатора R_2_3_2

Рисунок 8 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до маршрутизатора R_2_3_4

Рисунок 9 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до комутатора SW_2_3_1

Рисунок 10 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі P

Рисунок 11 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_4 до мар-шрутизатора R_2_3_3

Рисунок 12 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_4 до мар-шрутизатора R_2_3_5

Рисунок 13 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_4 до комутатора SW_2_3_1

Рисунок 14 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_5 до мар-шрутизатора R_2_3_4

Рисунок 15 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_5 до підмережі H

Рисунок 16 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_5 до підмережі O

Рисунок 17 – Налаштування інтерфейса vlan1 на комутаторі SW_2_3_1

Завдання 5. Налагодити функціонування протоколу OSPF (номер ідентифікатора процесу обирати за даними табл. 1) на кожному з маршрутизаторів мережі. Провести перевірку зв’язку між вузлами різних мереж.

Рисунок 18 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_1

Рисунок 19 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_2

Рисунок 20 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_3

Рисунок 21 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_4

Рисунок 22 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_5

Завдання 6. Дослідити особливості отримання службової та діагностичної інформації протоколу за допомогою відповідних команд. Порівняти отримані метрики маршрутів із розрахованими у п. 3.

Рисунок 23 – Результат роботи команд show ip protocols, show ip ospf neighbor та show ip ospf database для маршрутизатора R_2_3_1

Рисунок 24 – Результат роботи команд show ip protocols, show ip ospf neighbor та show ip ospf database для маршрутизатора R_2_3_2

Рисунок 25 – Результат роботи команд show ip protocols, show ip ospf neighbor та show ip ospf database для маршрутизатора R_2_3_3

Рисунок 26 – Результат роботи команд show ip protocols, show ip ospf neighbor та show ip ospf database для маршрутизатора R_2_3_4

Рисунок 27 – Результат роботи команд show ip protocols, show ip ospf neighbor та show ip ospf database для маршрутизатора R_2_3_5

Рисунок 28 – Перевірка зв’язку між підмережами

Дані дослідження збігаються з розрахунками.

Завдання 7. Примусово змінити метрики інтерфейсів, які належать до мережі С, на значення, вказані у табл. 6. Розрахувати метрики маршрутів та визначити оптимальний маршрут між маршрутизатором R_G_N_X та підмережею Y (за даними табл. 6). За допомогою діагностичних команд визначити оптимальний маршрут між зазначеними вище маршрутизатором та підмережею. Порівняти отримані розрахункові результати з результатами, що виведені діагностичними командами.

Рисунок 29 – Зміна метрики на маршрутизаторі R_2_3_1

Рисунок 30 – Зміна метрики на маршрутизаторі R_2_3_3

Рисунок 31 – Зміна метрики на маршрутизаторі R_2_3_4

Метрика маршруту між маршрутизатором R_2_3_3 та підмережею D залишилась такою ж, як і була, так як немає переходу через підмережу С.

Завдання 8	. Дослідити особливості поведінки маршрутизаторів та розсилки оновлень у разі відключення певного інтерфейсу, маршрутизатора або проміжної мережі.

У разі певного інтерфейсу, маршрутизатора або проміжної мережі маршрутизатори обирають резервний шлях з таблиці маршрутизації.

Завдання 9. Дослідити процеси передачі даних між вузлами віддалених підмереж. У разі відсутності зв’язку визначити проблеми та усунути їх.

Рисунок 32 – Перевірка зв’язку між підмережами

Висновок: в даній лабораторній роботі я ознайомився з особливостями функціонування та налагодження роботи протоколу маршрутизації OSPF на обладнанні Cisco; отримав навички розрахунку метрик та визначення оптимальних маршрутів протоколу OSPF; отримав практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи протоколу маршрутизації OSPF у мережі, побудованій на базі маршрутизаторів Cisco; дослідив процес роботи протоколу маршрутизації OSPF та процеси передачі даних у побудованій мережі.