Лабораторна робота №25

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕДИСТРИБУЦІЇ МАРШРУТІВ У МЕРЕЖІ НА БАЗІ МАРШРУТИЗАТОРІВ CISCO

Мета роботи: налагодити функціонування редистрибуції маршрутів у мережі на базі маршрутизаторів Cisco; дослідити особливості функціонування редистрибуції маршрутів.

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного симулятора/емулятора створити проект мережі, який представлений на рисунку 1. Використовувати маршрутизатори моделі 2620. Для з’єднання маршрутизаторів між собою використовувати дані які приведені в таблиці 1. Для підключення локальних мереж використати інтерфейси Fast Ethernet.

Рисунок 1 – Проект мережі

Таблиця 1

Дані для з’єднання маршрутизаторів між собою та значення пропускної

здатності (bandwidth, Кбіт/с) для відповідних каналів зв’язку

Завдання 2. Для мережі, схема якої наведена на рисунку 1, з урахуванням даних таблиці 2, здійснити розрахунок параметрів адресації мережі та інтерфейсів пристроїв. Дані розрахунку подати у вигляді таблиці.

Таблиця 2

Дані для адресації під мереж

Таблиця 3

Параметри інтерфейсів пристроїв

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | Fa0/0 | Робоча станція WS_2_3_1 | Fa0 |
|  | Se0/0 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Se0/0 |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | Fa0/0 | Маршрутизатор R_2_3_6 | Fa0/0 |
|  | Fa1/0 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Fa1/0 |
|  | Se0/0 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Se0/0 |
|  | Se0/1 | Маршрутизатор R_2_3_4 | Se0/0 |
|  | Se0/2 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Se0/0 |

Продовження таблиці 3

| Маршрутизатор R_2_3_3 | Fa0/0 | Робоча станція WS_2_3_2 | Fa0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fa1/0 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Fa1/0 |
|  | Fa1/1 | Маршрутизатор R_2_3_4 | Fa1/1 |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | Fa1/0 | Робоча станція WS_2_3_3 | Fa0 |
|  | Fa1/1 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Fa1/1 |
|  | Se0/0 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Se0/1 |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | Fa1/0 | Робоча станція WS_2_3_4 | Fa0 |
|  | Se0/0 | Маршрутизатор R_2_3_6 | Se0/0 |
|  | Se0/1 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Se0/2 |
| Маршрутизатор R_2_3_6 | Fa0/0 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Fa0/0 |
|  | Fa1/0 | Робоча станція WS_2_3_5 | Fa0 |
|  | Se0/0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Se0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_1 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Fa0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_2 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Fa0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_3 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_4 | Fa1/0 |
| Робоча станція WS_2_3_4 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Fa1/0 |
| Робоча станція WS_2_3_5 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_6 | Fa1/0 |

Таблиця 4

Параметри адресації мережі

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підмережа А | - | 195.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа B | - | 196.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |

Продовження таблиці 4

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підмережа C | - | 197.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа D | - | 198.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа E | - | 199.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа F | - | 200.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа G | - | 201.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа H | - | 202.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа І | - | 203.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа J | - | 204.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа K | - | 205.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Підмережа L | - | 206.2.3.0 | 255.255.255.0 | /24 |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | Fa0/0 | 195.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/0 | 196.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | Fa0/0 | 206.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Fa1/0 | 197.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/0 | 196.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/1 | 201.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/2 | 202.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Маршрутизатор R_2_3_3 | Fa0/0 | 198.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Fa1/0 | 197.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Fa1/1 | 199.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | Fa1/0 | 200.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Fa1/1 | 199.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/0 | 201.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | Fa1/0 | 203.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/0 | 204.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/1 | 202.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |

Продовження таблиці 4

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрутиза-тор R_2_3_6 | Fa0/0 | 206.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Fa1/0 | 205.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Se0/0 | 204.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
| Робоча станція WS_2_3_1 | Мережний адаптер | 195.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 195.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Робоча станція WS_2_3_2 | Мережний адаптер | 198.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 198.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Робоча станція WS_2_3_3 | Мережний адаптер | 200.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 200.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Робоча станція WS_2_3_4 | Мережний адаптер | 203.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 203.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |
| Робоча станція WS_2_3_5 | Мережний адаптер | 205.2.3.2 | 255.255.255.0 | /24 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 205.2.3.1 | 255.255.255.0 | /24 |

Завдання 3. Налагодити адресацію інтерфейсів робочих станцій та маршрутизаторів згідно з даними розрахунку. Під час вибору врахувати, що ІР-адреса шлюзу за замовчуванням для робочої станції відповідає ІР-адресі інтерфейсу маршрутизатора, до якого підключена локальна мережа. Перевірити їх доступність за допомогою команди ping для відповідних ділянок мереж.

Рисунок 2 – Налаштування маршрутизатора R_2_3_1

Рисунок 3 – Налаштування маршрутизатора R_2_3_2

Рисунок 4 – Налаштування маршрутизатора R_2_3_3

Рисунок 5 – Налаштування маршрутизатора R_2_3_4

Рисунок 6 – Налаштування маршрутизатора R_2_3_5

Рисунок 7 – Налаштування маршрутизатора R_2_3_6

Рисунок 8 – Перевірка зв’язку між сусідніми пристроями

Завдання 4. Налагодити функціонування протоколу маршрутизації (з урахуванням даних таблиці 5) на кожному з маршрутизаторів мережі. Провести перевірку зв’язку між вузлами відповідних мереж.

Таблиця 5

Протокол маршрутизації для відповідної мережі

Рисунок 9 – Налаштування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_1

Рисунок 10 – Налаштування протоколу RIP на маршрутизаторі R_2_3_3

Рисунок 11 – Налаштування протоколу RIP на маршрутизаторі R_2_3_4

Рисунок 12 – Налаштування протоколу EIGRP на маршрутизаторі R_2_3_5

Рисунок 13 – Налаштування протоколу EIGRP на маршрутизаторі R_2_3_6

Рисунок 14 – Перевірка зв’язку між відповідними пристроями

Завдання 5. Налагодити перерозподіл маршрутів (редистрибуцію) на відповідному маршрутизаторі мережі з урахуванням самостійного обрання параметрів редистрибуції.

Рисунок 18 – Налагодження редистрибуції на маршрутизаторі R_2_3_2

Завдання 6. Дослідити особливості отримання службової та діагностичної інформації протоколів за допомогою відповідних команд.

Рисунок 19 – Виконання команди show ip route на маршрутизаторі R_2_3_1

Рисунок 20 – Виконання команди show ip route на маршрутизаторі R_2_3_2

Рисунок 21 – Виконання команди show ip route на маршрутизаторі R_2_3_3

Рисунок 22 – Виконання команди show ip route на маршрутизаторі R_2_3_4

Рисунок 23 – Виконання команди show ip route на маршрутизаторі R_2_3_5

Рисунок 24 – Виконання команди show ip route на маршрутизаторі R_2_3_6

Завдання 7. Провести перевірку зв’язку між вузлами різних мереж.

Рисунок 25 – Налаштування таймерів та пасивних інтерфейсів на маршрутизаторі R_2_3_1

Висновок: в даній лабораторній роботі я налагодив функціонування редистрибуції маршрутів у мережі на базі маршрутизаторів Cisco; дослідив особливості функціонування редистрибуції маршрутів.