Лабораторна робота №29

НАЛАГОДЖЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ ПРОТОКОЛУ МЕРЕЖНОГО ЧАСУ NTP У МЕРЕЖІ НА БАЗІ ОБЛАДНАННЯ CISCO

Мета роботи: ознайомитися з особливостями функціонування та налагодження роботи протоколу мережного часу NTP на обладнанні Cisco; отримати практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи протоколу NTP у мережі, побудованій на базі обладнання Cisco; дослідити процес роботи протоколу NTP та процеси передачі даних цього протоколу у побудованій мережі.

Хід роботи:

Завдання 1. У середовищі програмного симулятора/емулятора створити проект мережі (рис. 1). При побудові звернути увагу на вибір моделей комутаторів та маршрутизаторів, мережних модулів та адаптерів, а також мережних з’єднань. Різновиди технологій Ethernet для підмереж A, B, С, D, H, O, P обираються довільно. Під час формування каналів E, F, G скористатися даними табл. 1. Підключені локальні мережі (A, B, D, H, O, P) можна показувати як за допомогою одного вузла, так і за допомогою повноцінної мережі на базі окремого комутатора з кількома вузлами. Для побудованої мережі заповнити описову таблицю.

Таблиця 1

Параметри підмереж (каналів зв’язку)

Рисунок 1 – Проект мережі

Таблиця 2

Параметри інтерфейсів пристроїв

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig0/0 | Комутатор SW_2_3_1 | Gig0/1 |
|  | Gig1/0 | Робоча станція WS_2_3_1 | Fa0 |
|  | Gig2/0 | Робоча станція WS_2_3_2 | Fa0 |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | Gig0/0 | Робоча станція WS_2_3_3 | Fa0 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | Маршрутизатор R_2_3_3 | Se0/0/0 (DTE) |
| Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/0 | Комутатор SW_2_3_1 | Gig1/1 |
|  | Gig0/1 | Робоча станція WS_2_3_4 | Fa0 |
|  | Se0/0/0 (DTE) | Маршрутизатор R_2_3_2 | Se0/0/0 (DCE) |
|  | Se0/0/1 (DTE) | Маршрутизатор R_2_3_4 | Se0/0/0 (DCE) |

Продовження таблиці 2

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу |
| --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | Gig0/0 | Комутатор SW_2_3_1 | Gig2/1 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | Маршрутизатор R_2_3_3 | Se0/0/1 (DTE) |
|  | Se0/0/1 (DTE) | Маршрутизатор R_2_3_5 | Se0/0/0 (DCE) |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/0 | Робоча станція WS_2_3_5 | Fa0 |
|  | Gig0/1 | Робоча станція WS_2_3_6 | Fa0 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | Маршрутизатор R_2_3_4 | Se0/0/1 (DTE) |
|  | Fa0/1/0 | Сервер Serv_2_3_1 | Fa0 |
| Комутатор SW_2_3_1 | Gig0/1 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig0/0 |
|  | Gig1/1 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/0 |
|  | Gig2/1 | Маршрутизатор R_2_3_4 | Gig0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_1 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig1/0 |
| Робоча станція WS_2_3_2 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_1 | Gig2/0 |
| Робоча станція WS_2_3_3 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_2 | Gig0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_4 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/1 |
| Робоча станція WS_2_3_5 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/0 |
| Робоча станція WS_2_3_6 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/1 |
| Сервер Serv_2_3_1 | Fa0 | Маршрутизатор R_2_3_5 | Fa0/1/0 |

Завдання 2. Розробити схему адресації пристроїв мережі. Для цього використовувати дані табл. 3, 4. Результати навести у вигляді таблиці.

Таблиця 3

Дані для адресації підмереж

Таблиця 4

Дані для адресації підмереж

Таблиця 5

Параметри адресації мережі

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підмережа А | - | 193.2.3.128 | 255.255.255.192 | /26 |
| Підмережа B | - | 193.2.3.192 | 255.255.255.192 | /26 |
| Підмережа C | - | 194.2.3.16 | 255.255.255.248 | /29 |
| Підмережа D | - | 195.2.3.0 | 255.255.255.192 | /26 |
| Підмережа E | - | 196.2.3.8 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа F | - | 197.2.3.40 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа G | - | 198.2.3.48 | 255.255.255.252 | /30 |
| Підмережа H | - | 199.2.3.128 | 255.255.255.224 | /27 |
| Підмережа O | - | 199.2.3.160 | 255.255.255.224 | /27 |
| Підмережа P | - | 200.2.3.0 | 255.255.255.192 | /26 |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | Інтерфейс Gig0/0 | 194.2.3.17 | 255.255.255.248 | /29 |
|  | Інтерфейс Gig1/0 | 193.2.3.129 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Інтерфейс Gig2/0 | 193.2.3.193 | 255.255.255.192 | /26 |

Продовження таблиці 5

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | Gig0/0 | 195.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | 196.2.3.9 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R_2_3_3 | Gig0/0 | 194.2.3.19 | 255.255.255.248 | /29 |
|  | Gig0/1 | 200.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Se0/0/0 (DTE) | 196.2.3.10 | 255.255.255.252 | /30 |
|  | Se0/0/1 (DTE) | 197.2.3.41 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | Gig0/0 | 194.2.3.20 | 255.255.255.248 | /29 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | 197.2.3.42 | 255.255.255.252 | /30 |
|  | Se0/0/1 (DTE) | 198.2.3.49 | 255.255.255.252 | /30 |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | Gig0/0 | 199.2.3.129 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Gig0/1 | 199.2.3.161 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Se0/0/0 (DCE) | 198.2.3.50 | 255.255.255.252 | /30 |
|  | Fa0/1/0 | 199.2.3.131 | 255.255.255.224 | /27 |
| Комутатор SW_2_3_1 | Vlan1 | 194.2.3.18 | 255.255.255.248 | /29 |
| Робоча станція WS_2_3_1 | Мережний адаптер | 193.2.3.130 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 193.2.3.129 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_2 | Мережний адаптер | 193.2.3.194 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 193.2.3.193 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_3 | Мережний адаптер | 195.2.3.2 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 195.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_4 | Мережний адаптер | 200.2.3.2 | 255.255.255.192 | /26 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 200.2.3.1 | 255.255.255.192 | /26 |
| Робоча станція WS_2_3_5 | Мережний адаптер | 199.2.3.130 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 199.2.3.129 | 255.255.255.224 | /27 |

Продовження таблиці 5

| Мережа / Пристрій | Інтерфейс/Мережний адаптер/Шлюз | ІР-адреса | Маска | Префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Робоча станція WS_2_3_6 | Мережний адаптер | 199.2.3.162 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 199.2.3.161 | 255.255.255.224 | /27 |
| Сервер Serv_2_3_1 | Мережний адаптер | 199.2.3.132 | 255.255.255.224 | /27 |
|  | Шлюз за замовчуванням | 199.2.3.131 | 255.255.255.224 | /27 |

Завдання 3. Провести базове налагодження пристроїв, інтерфейсів та каналів зв’язку (за даними табл. 1). Провести налагодження параметрів ІР-адресації пристроїв мережі відповідно до даних, які отримані у п. 2. Перевірити наявність зв’язку між сусідніми парами пристроїв мережі.

Рисунок 2 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_1 до комутатора SW_2_3_1

Рисунок 3 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_1 до підмережі А

Рисунок 4 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_1 до підмережі B

Рисунок 5 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_2 до маршрутизатора R_2_3_3

Рисунок 6 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_2 до підмережі D

Рисунок 7 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до маршрутизатора R_2_3_2

Рисунок 8 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до маршрутизатора R_2_3_4

Рисунок 9 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до комутатора SW_2_3_1

Рисунок 10 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_3 до підмережі P

Рисунок 11 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_4 до мар-шрутизатора R_2_3_3

Рисунок 12 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_4 до мар-шрутизатора R_2_3_5

Рисунок 13 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_4 до комутатора SW_2_3_1

Рисунок 14 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_5 до мар-шрутизатора R_2_3_4

Рисунок 15 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_5 до підмережі H

Рисунок 16 – Налаштування підключення маршрутизатора R_2_3_5 до підмережі O

Рисунок 17 – Налаштування інтерфейса vlan1 на комутаторі SW_2_3_1

Рисунок 18 – Перевірка зв’язку між сусідніми пристроями

Завдання 4. Налагодити маршрутизацію на кожному із маршрутизаторів мережі. Протокол/метод маршрутизації обирається довільно. Перевірити доступність вузлів віддалених мереж.

Рисунок 19 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_1

Рисунок 20 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_2

Рисунок 21 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_3

Рисунок 22 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_4

Рисунок 23 – Налагодження функціонування протоколу OSPF на маршрутизаторі R_2_3_5

Завдання 5. Розробити схему NTP-ролей комунікаційних пристроїв та кінцевих вузлів (за можливості) мережі та зв’язків між ними. Враховувати, що еталонне джерело часу знаходиться у відповідній локальній мережі (за даними табл. 6). Результати подати у вигляді таблиці.

Таблиця 6

Дані для налагодження протоколу NTP

Таблиця 7

NTP-ролі пристроїв мережі

| Пристрій | NTP-сервер | NTP-клієнт |
| --- | --- | --- |
| Маршрутизатор R_2_3_1 | + | + |
| Маршрутизатор R_2_3_2 | + | + |
| Маршрутизатор R_2_3_3 | + | + |
| Маршрутизатор R_2_3_4 | + | + |
| Маршрутизатор R_2_3_5 | + | + |
| Комутатор SW_2_3_1 | - | + |
| Робоча станція WS_2_3_1 | - | + |
| Робоча станція WS_2_3_2 | - | + |
| Робоча станція WS_2_3_3 | - | + |
| Робоча станція WS_2_3_4 | - | + |
| Робоча станція WS_2_3_5 | - | + |
| Робоча станція WS_2_3_6 | - | + |
| Сервер Serv_2_3_1 | + | - |

Завдання 6. Налагодити функціонування еталонного джерела/джерел часу у відповідній локальній мережі (за даними табл. 6). За потреби для еталонного джерела часу налагодити параметри часового поясу (за даними табл. 6) та переходу на літній/зимовий час. Вибір засобів для організації еталонного джерела часу виконується довільно.

Рисунок 24 – Налагодження функціонування еталонного джерела часу

Завдання 7	. Налагодити параметри часового поясу (за даними табл. 6) та переходу на літній/зимовий час на комунікаційних пристроях мережі.

Завдання 8. Налагодити функціонування протоколу NTP для комунікаційних пристроїв та кінцевих вузлів (за можливості) мережі з урахуванням визначених у п. 5 NTP-ролей.

Рисунок 25 – Налагодження параметрів часового поясу на маршрутизаторі R_2_3_4

Рисунок 26 – Налагодження параметрів часового поясу на маршрутизаторі R_2_3_5

Рисунок 27 – Налагодження параметрів часового поясу на комутаторі SW_2_3_1

Налаштування переходу літній/зимовий час в Cisco PacketTracer неможливе. Налаштування параметрів інших маршрутизаторів аналогічні до налаштування параметрів маршрутизатора R_2_3_4.

Завдання 9. Дослідити процес передачі даних протоколу NTP між пристроями мережі. У разі відсутності зв’язку між NTP-вузлами визначити проблеми та усунути їх.

Рисунок 28 – Виконання команд show ntp status та show ntp associations на маршрутизаторі R_2_3_1

Рисунок 29 – Виконання команд show ntp status та show ntp associations на маршрутизаторі R_2_3_2

Рисунок 30 – Виконання команд show ntp status та show ntp associations на маршрутизаторі R_2_3_3

Рисунок 31 – Виконання команд show ntp status та show ntp associations на маршрутизаторі R_2_3_4

Рисунок 32 – Виконання команд show ntp status та show ntp associations на маршрутизаторі R_2_3_5

Завдання 10. Налагодити функціонування одного з маршрутизаторів мережі як NTP-сервера, що функціонує у режимі широкомовної (або групової) розсилки для підключеної локальної мережі. Маршрутизатор та мережа зазначені у табл. 6. Налагодити функціонування пристроїв мережі як NTP-клієнтів даного сервера (за можливості).

Виконання даного завдання в Cisco PacketTracer неможливе.

Завдання 11. Дослідити процес передачі даних протоколу NTP між налагодженим у п. 10 NTP-сервером та комунікаційними пристроями локальної мережі (за можливості).

Виконання даного завдання в Cisco PacketTracer неможливе.

Висновок: в даній лабораторній роботі я ознайомився з особливостями функціонування та налагодження роботи протоколу мережного часу NTP на обладнанні Cisco; отримав практичні навички налагодження, моніторингу та діагностування роботи протоколу NTP у мережі, побудованій на базі обладнання Cisco; дослідив процес роботи протоколу NTP та процеси передачі даних цього протоколу у побудованій мережі.